D0.1 — Guía de operación

Patada del Booster K1 en Booster Studio (robot virtual)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autora | Sara Santacruz |
| Versión | 1.0 — 15 de octubre de 2026 |
| Alcance | Robot virtual en Booster Studio. Con el robot real se requieren además las medidas de seguridad del laboratorio. |
| Resultado | Una patada base reproducible del K1 (patada visual V1 guiada por el tópico /kick_ball). |
| Video de referencia | https://youtu.be/ZSQiHGStv5E |

Cómo usar esta guía. La sección 3 se hace una vez al empezar cada sesión. La sección 5 se repite en cada patada (incluye colocar el robot según la sección 4). Si algo falla, consultar la sección 7. El detalle de cómo se llegó a este procedimiento está en la bitácora de caracterización.

# 1. Antes de empezar: cómo funciona la patada

La patada se controla desde tres lugares, cada uno con una función distinta:

| Lugar | Para qué se usa |
| --- | --- |
| Notebook (panel dentro de la vista del robot) | Órdenes con el SDK: cambiar de modo, mover el robot, encender y apagar la patada visual, consultar el estado. |
| Terminal (Terminal - B1) | Comunicación por tópicos de ROS 2: instalar la plantilla del mensaje Kick y publicar la posición del balón en /kick_ball. |
| Ventana del simulador | Reiniciar la escena, leer el Simulation time y tomar capturas. |

Idea clave. El notebook enciende la patada visual, pero el robot no localiza el balón por sí mismo: patea en la posición que recibe por el tópico /kick_ball. Mientras se publique ese mensaje, el robot seguirá pateando en esa posición.

Campos principales del mensaje /kick_ball:

| Campo | Significado |
| --- | --- |
| x, y | Posición del balón respecto al robot, en metros (x hacia adelante, y hacia la izquierda). |
| dir | Dirección deseada de la patada respecto al robot, en radianes (0 = recto al frente). |
| power | Alcance deseado de la patada (1.5 en la patada base). |
| goal_x, goal_y, robot_theta_to_field | Posición de la portería y orientación del robot en la cancha. |

# 2. Requisitos

- Booster Studio instalado, con el robot virtual K1 disponible.

- Escena Soccer Field (cancha con balón).

- Un notebook guardado en una carpeta del computador (no dentro del contenedor del robot, que se borra entre sesiones).

- Saber copiar y pegar en la terminal: Ctrl + Shift + V. Copiar los comandos evita errores por espacios.

# 3. Arranque de la sesión

## 3.1 Booster Studio

- Abrir Booster Studio y entrar en la vista del robot virtual (B1).

- Comprobar que el indicador 127.0.0.1 aparece en verde (robot conectado).

- Comprobar que la escena es Soccer Field.

## 3.2 Notebook

- En la vista del robot, abrir el notebook como panel con Open Notebook. Abierto como pestaña aparte, el notebook no ejecuta las celdas.

- Ejecutar una sola vez la celda de arranque:

from booster_robotics_sdk_python import ChannelFactory, B1LocoClient, RobotMode, VisualKickVersion

import time

ChannelFactory.Instance().Init(0, "127.0.0.1")

client = B1LocoClient()

client.Init()

def ver(obj):

for nombre in dir(obj):

if not nombre.startswith("_"):

print(f"  {nombre} = {getattr(obj, nombre)}")

ver(client.GetStatus())

Si imprime el modo y el estado del robot, el notebook está conectado. Para volver a ejecutar esta celda en la misma sesión, reiniciar antes el kernel (Restart).

## 3.3 Terminal: plantilla del mensaje Kick

La terminal del robot no trae la plantilla del mensaje Kick, y el contenedor puede recrearse entre sesiones. Pegar este bloque completo: si la plantilla ya está instalada, solo la activa; si no, la crea y la compila (alrededor de un minuto).

if [ ! -f ~/kick_ws/install/setup.bash ]; then

mkdir -p ~/kick_ws/src/brain/msg

cat << 'EOF' > ~/kick_ws/src/brain/msg/Kick.msg

std_msgs/Header header

float64 x

float64 y

float64 dir

float64 goal_x

float64 goal_y

float64 robot_theta_to_field

float64 power

EOF

cat << 'EOF' > ~/kick_ws/src/brain/CMakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 3.8)

project(brain)

find_package(ament_cmake REQUIRED)

find_package(rosidl_default_generators REQUIRED)

find_package(std_msgs REQUIRED)

rosidl_generate_interfaces(${PROJECT_NAME} "msg/Kick.msg" DEPENDENCIES std_msgs)

ament_export_dependencies(rosidl_default_runtime)

ament_package()

EOF

cat << 'EOF' > ~/kick_ws/src/brain/package.xml

<?xml version="1.0"?>

<package format="3">

<name>brain</name>

<version>0.0.1</version>

<description>Plantilla del mensaje Kick</description>

<maintainer email="sara.santacruz04@gmail.com">Sara Santacruz</maintainer>

<license>Apache-2.0</license>

<buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend>

<buildtool_depend>rosidl_default_generators</buildtool_depend>

<depend>std_msgs</depend>

<exec_depend>rosidl_default_runtime</exec_depend>

<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>

<export>

<build_type>ament_cmake</build_type>

</export>

</package>

EOF

cd ~/kick_ws && source /opt/ros/humble/setup.bash && colcon build --packages-select brain

fi

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/kick_ws/install/setup.bash

ros2 interface show brain/msg/Kick

Comprobación: al final deben aparecer los campos header, x, y, dir, goal_x, goal_y, robot_theta_to_field y power. En cualquier terminal nueva hay que repetir las dos líneas source.

# 4. Colocar el robot (posición de referencia)

Tras reiniciar la escena, el robot aparece junto a la banda, cerca de una portería, y el balón en el centro de la cancha. El robot se lleva a la posición de referencia: frente al balón, a unos 0.6 m, mirando hacia la banda lateral. Usar siempre la misma marca de la cancha como referencia visual.

Secuencia de referencia (cada bloque en una celda; el robot debe estar en Walking):

| Orden | Comando | Espera | Movimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | client.Move(0.0, 0.30, 0.0) | ≈ 25 s | Caminar de lado, hacia la izquierda del robot |
| 2 | client.Move(0.0, 0.0, 0.25) | ≈ 1 s | Girar a la izquierda |
| 3 | client.Move(0.30, 0.0, 0.0) | Ajustar | Avanzar hasta la referencia |
| 4 | client.Move(0.0, 0.22, 0.0) | ≈ 3 s | Ajuste lateral final |

Cada bloque se escribe como client.Move(...), time.sleep(segundos) y client.Move(0.0, 0.0, 0.0) para detenerse. Los tiempos son orientativos: la velocidad de la simulación varía, así que se ajustan en cada sesión hasta alcanzar la referencia visual. Velocidades menores a 0.2 m/s no hacen caminar al robot; no superar 0.4 m/s.

# 5. Ejecutar una patada

| Paso | Dónde | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Simulador | Reiniciar la escena. |
| 2 | Notebook | client.ChangeMode(RobotMode.kWalking) y esperar 3 s (time.sleep(3)). |
| 3 | Notebook | Colocar el robot en la posición de referencia (sección 4). |
| 4 | Simulador | Anotar la orientación del robot. |
| 5 | Notebook | client.VisualKick(True, VisualKickVersion.kV1) — enciende la patada visual. |
| 6 | Simulador | Anotar el Simulation time, con decimales. |
| 7 | Terminal | Publicar la posición del balón (comando abajo). |
| 8 | Simulador | En el momento del contacto, anotar el Simulation time. |
| 9 | Terminal | Ctrl + C para dejar de publicar. |
| 10 | Notebook | client.VisualKick(False) — apaga la patada visual. |
| 11 | Simulador | Tomar una captura desde la vista cenital para registrar dónde quedó el balón. |

Comando de publicación (paso 7):

ros2 topic pub -r 10 /kick_ball brain/msg/Kick "{x: 0.6, y: 0.0, dir: 0.0, goal_x: 4.5, goal_y: 0.0, robot_theta_to_field: 0.0, power: 1.5}"

-r 10 publica el mensaje 10 veces por segundo, de forma continua. Para repetir la patada se vuelve al paso 1.

## Resultado esperado

El robot camina hacia el balón, se acomoda de lado con pasos cortos, patea con la pierna derecha y el balón sale hacia el frente-izquierda del robot. El robot permanece estable. Tiempo desde el inicio de la publicación hasta el contacto: entre 2 y 6 s simulados. Ver el video de referencia: https://youtu.be/ZSQiHGStv5E.

# 6. Seguridad

- No cambiar de modo con el robot en movimiento: llevar antes todas las velocidades a cero.

- Esperar unos 3 s tras cada cambio de modo antes de dar otra orden.

- No enviar velocidades mayores a 0.4 m/s. Un valor como Move(30, ...) pide 30 m/s: el simulador lo limita, pero con el robot real podría causar movimientos bruscos.

- Con la patada visual activa no enviar órdenes de cabeza (RotateHead): son rechazadas.

- Con el robot real: área despejada, una persona a cargo de detenerlo en todo momento y protocolo de seguridad del laboratorio.

# 7. Problemas frecuentes

| Síntoma | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Las celdas del notebook no se ejecutan y no aparece ningún error | El notebook está abierto como pestaña aparte | Abrirlo como panel dentro de la vista del robot (Open Notebook) |
| El notebook aparece vacío al día siguiente | Se guardó dentro del contenedor, que se recrea | Guardarlo en una carpeta del computador y comprobar con Ctrl + S |
| Unknown package 'brain' en la terminal | La plantilla Kick no está instalada o no se activó | Pegar el bloque de la sección 3.3 |
| La patada visual se activa pero el robot no patea | Nadie está publicando en /kick_ball | Ejecutar el paso 7 de la sección 5 |
| El robot sigue pateando al aire | Se sigue publicando la misma posición | Ctrl + C en la terminal y client.VisualKick(False) |
| RuntimeError: API call failed, code = 400 | Orden no permitida en el estado actual (por ejemplo, RotateHead con la patada activa) | Revisar el estado con ver(client.GetStatus()) |
| Move con velocidad pequeña no hace caminar al robot | Valor dentro de la zona muerta del controlador | Usar 0.2 m/s o más |
| El robot no llega siempre al mismo punto | Velocidad de simulación variable y deriva de la marcha | Ajustar los tiempos y verificar con la referencia visual |
| Error al repetir la celda de arranque | El canal de comunicación ya estaba inicializado | Reiniciar el kernel (Restart) y ejecutarla de nuevo |
| Resultados extraños en la terminal | Faltan o sobran espacios en el comando | Copiar y pegar los comandos (Ctrl + Shift + V) |